|  | Конвейер охлаждающий ОК предназначен для механизации процесса охлаждения глазированных кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности. |
| --- | --- |

Принцип работы:

Охлаждающий конвейер для линии глазирования составляется из секций. Каждая секция охлаждения представляет собой металлический каркас, обшитый сэндвич панелями, на котором размещаются остальные элементы установки. В процессе работы холодильный агрегат остужает до заданной температуры воздухоохладители, расположенный над лентой конвейера. Расположенные сверху вентиляторы продувают воздухоохладители в направлении ленты конвейера. Секции снабжены индивидуальным осушителем. Образовывающийся конденсат отводится наружу. В качестве холодильного агрегата в конвейерах серии ОК применяются среднетемпературные агрегаты TECUMSEH серии SP (R22) с использованием хладагента R-22 для первой секции и R404 для последующих. Привод конвейера приводится в движение частотно регулируемым мотор-редуктором. Основной пульт управления предназначен для подачи питания, запуска движения ленты, регулировки скорости движения ленты. Каждая секция снабжена индивидуальным пультом управления. Основным функционалом которого является: регулировка объёма подачи охлаждённого воздуха, задание требуемой температуры, мониторинг рабочей температуры, отображение параметров работы холодильного агрегата. Уровень заданной температуры охлаждающего конвейера достигается с помощью рециркуляции охлажденного воздуха.

| Технические характеристики | ОК-1-2 | ОК-2-3 | ОК-3-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | 6 | 8 | 11 |
| Хладагент, R 22 (хладон 404), кг | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
| Хладопроизводительность, ккал | 5000 | 7500 | 10000 |
| Производительность, кг/час | расчетная |  |  |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 420 | 600 | 820 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 0,5-5 |  |  |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 6000х600х1550 | 8500х800х1550 | 11000х1000х1550 |
| Масса машины, кг | 320 | 480 | 680 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Конвейер охлаждающий ОК-1-2 | 963 000,00 |
| Конвейер охлаждающий ОК-2-3 | 1 815 000,00 |
| Конвейер охлаждающий ОК-3-4 | 2 176 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99